# moteus c1
하드웨어 개발 참조 사양서

MCTRL C1 RA  |  r1.2 참조  |  2026년 10월 17일

# 1 문서 목적과 참조 형상

moteus c1의 공개 하드웨어를 자체 모터제어기 Rev.A 개발의 참조 기준으로 정리한다. 전원·구동부·센싱·통신·기구 사양을 출처와 함께 식별하고, 현재 Motor ALM의 빈 요구사항 및 설계 항목에 연결할 근거를 제공한다.

| 관리 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 ID 및 개정 | REF-MOTEUS-C1-HW-001 / 1.0 / 2026-10-17 KST |
| 대상과 상태 | mjbots moteus c1 / 개발 참조 사양서 / 자체 Rev.A 요구사항 승인 전 |
| 사용자 개발 방향 | c1과 동일한 성능을 초기 목표로 검토한다. 개별 목표의 채택 및 검증 조건은 이후 결정한다. |
| 설계 참조 형상 | 공개 hw/c1/r1.2 회로도·PCB·2024-03-05 기구 도면 [S03–S13] |
| 저장소 고정 커밋 | 8f747f4ac448d117c1390b77ca2d80c27e751a56 [S26] |
| 제품 및 사용 문서 | 2026-10-17 조회. 제품 사양 및 최신 사용 문서는 r1.2 제조 당시 펌웨어와 구분한다. |
| 실물 및 대상 FW 형상 | 실물 PCB 리비전 미확인. 자체 Rev.A FW 커밋·모터·설정은 미결정. |
| ALM 연결 기준 | alm/data/workspace.json의 SYS-REQ-001~046 ID 및 제목 확인. 매핑은 참조 제안이며 ALM 데이터 변경은 포함하지 않는다. |

## 정보의 분류

| 표기 | 의미와 사용 방법 |
| --- | --- |
| 제품값 | 제조사 제품 페이지 또는 하드웨어 문서의 보드 사양. 조건을 함께 인용한다. |
| 설계값 | 고정 커밋 r1.2 회로·PCB에서 확인한 부품·접속·설계 설정. 실물 검사 결과와 구분한다. |
| 도출값 | 명시된 식과 입력값으로 계산한 값. 실측이나 보증값으로 취급하지 않는다. |
| FW 의존 | 펌웨어 및 설정에 따라 달라지는 동작. HW 능력만으로 충족을 판정하지 않는다. |
| 결정 필요 | 정의·시험 조건·자료 간 정합성 확인이 필요한 항목. ALM에서는 Draft 및 미결정 상태를 유지한다. |

51 V 절대최대, 20 A 피크, 연속 5 A/14 A, 최대 250 W는 서로 다른 한계다. 모든 조건에서 동시에 달성되는 연속 동작점으로 해석하면 안 된다. [S01 S02]

# 2 보드 수준 핵심 사양

아래 값은 c1의 참조값이다. 자체 Rev.A에는 같은 성능의 목표 후보로 연결하되, 조건과 허용오차를 정해 요구사항으로 채택한다.

| 참조 ID | 항목과 값 | 조건 및 출처 |
| --- | --- | --- |
| C1-001 | 단일 3상 BLDC 모터용 FOC 구동 | 제품값. 폐루프 구동에는 센서와 캘리브레이션 필요. [S01] |
| C1-002 | 최소 입력 10 V / 명목 24 V | 제품값. 자체 운용 범위는 전원 공차와 회생을 포함해 정의. [S02] |
| C1-003 | 입력 절대최대 51 V / ≤12S | 절대최대값. 정상 운용 상한·보호 임계값과 구분. [S02] |
| C1-004 | 피크 상전류 20 A | 제품값. 피크 유지시간·반복률·RMS 정의는 결정 필요. [S01] |
| C1-005 | 연속 상전류 5 A / 14 A | 열관리 없음 / 있음의 제조사 제시값. 주변온도·방열체·풍량 조건 필요. [S01 S25] |
| C1-006 | 피크 전기 전력 250 W @ 28 V | 기계축 출력이나 전압×피크 상전류가 아님. 전력 제한 곡선은 8절. [S01 S02] |
| C1-007 | 온도 범위 −40~85 °C | 제품값. 온도 측정 위치·부하별 보증 및 derating 조건은 결정 필요. [S01] |
| C1-008 | 외형 38 × 38 × 9 mm | 제품값. 상세 장착은 도면 기준. [S01 S03] |
| C1-009 | 질량 8.9 g | 제품값. 추가 방열체·배선·마운트는 별도 관리. [S01] |
| C1-010 | 32 bit STM32G4 / 170 MHz | 실장 설계 U3는 STM32G474CEU6. [S01 S10] |
| C1-011 | 제어율 15~30 kHz | 제품값 / FW 의존. 33.3~66.7 μs에 해당. PWM율과 구분. [S01] |
| C1-012 | PWM율 15~60 kHz | 제품값 / FW 의존. 공통 기본 설정은 30 kHz. [S01 S15] |
| C1-013 | 최대 전기 주파수 2 kHz | 제품 페이지 값. 공통 Application Limits의 4 kHz와 차이 있음. [S01 S23] |
| C1-014 | CAN FD 최대 5 Mbps | 제품값. 데이터 위상과 중재 위상의 속도를 구분해 설정. [S01 S17] |
| C1-015 | 외부 전원 3.3 V 50 mA / 5 V 100 mA | 주변장치용 가용 전류. 커넥터마다 독립된 예산으로 중복 계산하지 않는다. [S01 S02] |

C1-013은 자료 차이 해소 전에는 2 kHz를 초기 검토값으로 두고, 실제 사용할 FW 및 모터에서 검증한다. 전기 주파수를 기계 회전수로 바꿀 때는 모터 극쌍수가 필요하다.

# 3 회로 구성과 주요 부품

고정된 r1.2 설계의 주요 부품을 추출했다. 라이브러리 내부의 기본 부품명 대신 실제 인스턴스의 MPN과 PCB 실장값을 대조했다. 전체 제조 BOM 및 대체부품 승인 목록은 별도로 작성해야 한다.

| 참조 ID | 회로와 부품 | 구성 및 근거 |
| --- | --- | --- |
| C1-016 | MCU U3 / STM32G474CEU6 | Arm Cortex-M4F, 170 MHz, Flash 512 KB, SRAM 128 KB, UFQFPN48. 메모리는 부품 사양이며 사용자 FW 여유 공간과 다름. [S10 S20] |
| C1-017 | 게이트 드라이버 U4 / DRV8323SRTAR | 3상 외장 MOSFET 구동, SPI 설정·진단, 3개 저측 CSA. 보드에는 MOTOR_ENABLE, MOTOR_HIZ, nFAULT 경로 존재. [S06 S22] |
| C1-018 | 전력 MOSFET Q1~Q6 / TPN19008QM,LQ | 상별 상측·하측 각 1개, 총 6개. 3개 하프브리지. [S04 S07] |
| C1-019 | 전류 션트 R6 R9 R12 / 2 mΩ | CSSH0805FT2L00, 상별 저측 션트 1개씩. 회로의 계층 반복을 PCB 참조번호로 대조. [S04 S07] |
| C1-020 | DC DC U1 / MAX15062BATA+T | 입력 V+에서 +5V 생성. L1 47 μH. [S04 S05] |
| C1-021 | 3.3 V LDO U2 / TLV70233PDBVR | +5V에서 +3V 생성. 회로의 +3V 명칭은 3.3 V 레일. [S05] |
| C1-022 | 입력 TVS D1 / SMBJ48D-M3/I | 입력 과도 억제 소자. TVS 존재가 역극성 보호나 지속 회생 흡수 능력을 의미하지 않음. [S05 S17] |
| C1-023 | DC 버스 세라믹 C38~C49 | 4.7 μF 100 V ×12개, GRJ31CC72A475KE01K. 합계 명목 56.4 μF. DC bias·공차 반영 전이며 보드 총 용량과 다름. [S04 S27] |
| C1-024 | CAN U5 / TCAN1057AEVDRQ1 | 회로 실제 MPN 및 PCB 값 대조. 라이브러리 기본명 TCAN1042와 혼동하지 않는다. [S04 S11] |
| C1-025 | 회전자 엔코더 U6 / AS5047P-ATSM | 온보드 축중심 절대 자기식 센서. MCU와 SPI 연결. [S04 S12] |
| C1-026 | LED D13 D14 및 TP1 | 적색·녹색 LED, DAC 네트에 연결된 TP1. 표시 의미는 FW 정의. [S04 S28] |

부품 자체의 최대 전압·전류·온도 사양으로 보드 한계를 상향하면 안 된다. c1 보드의 전압·열·전력·연결부 한계가 함께 적용된다.

# 4 측정과 피드백 사양

센싱 하드웨어와 시스템 정확도를 구분한다. 션트·ADC·센서의 명목 분해능만으로 제어 정확도나 고장 검출 성능을 확정할 수 없다.

| 참조 ID | 측정 경로 | 설계값과 해석 |
| --- | --- | --- |
| C1-027 | 3상 전류 | 저측 2 mΩ 션트 → DRV8323 CSA → RC → MCU ADC. [S06–S08] |
| C1-028 | 전류 입력 RC | R13~R15 각 22 Ω, C23~C25 각 1 nF. 실제 대역폭은 CSA·ADC·샘플링을 포함해 평가. [S08] |
| C1-029 | 전류 ADC 할당 | FCUR1 → PA3, FCUR2 → PA6, FCUR3 → PB1. ADC 순서·동시성·트리거는 FW 확인 대상. [S04 S10] |
| C1-030 | DC 전압 분압 | R17 100 kΩ / R19 4.7 kΩ, 각 1%, C28 0.1 μF. VBAT_SENSE → PA9. [S04 S09] |
| C1-031 | 보드 온도 | R20 47 kΩ NTC, NCP15WB473F03RC; R21 10 kΩ 및 C29 0.1 μF. VTEMP_FET → PB12. [S04 S09] |
| C1-032 | 외부 모터 온도 | TEMP1 2핀 패드. R18 10 kΩ 및 C30 0.1 μF; VTEMP_MOT → PA8. 센서 종류·저항곡선·단선진단은 별도 정의. [S04 S09 S15] |
| C1-033 | 온보드 절대 각도 | AS5047P SPI 14 bit / 16,384 count/rev. 이상적 양자화 간격 360/16,384 = 0.02197°. 위치 정확도 보증값과 다름. [S12 S15 S21] |
| C1-034 | 엔코더 MCU 접속 | CS PB2, CLK PA5, MISO PB4, MOSI PA7. AS5047P의 ABI/UVW 출력은 PCB에서 미연결. [S04] |
| C1-035 | 자석 및 설치 | 직경 1/4 inch(6.35 mm) 직경방향 착자 자석 제공. 회전자에 고정하고 센서 중심 정렬, 약 2 mm 공극을 안내. [S01 S18] |

## 측정 사양에서 추가로 정할 조건

전류 측정은 CSA gain·offset·포화 한계·ADC 유효 분해능·샘플링 시점·온도 드리프트·교정 방법을 정해야 한다. 전압 측정은 분압 공차·3.3 V 기준전압 오차·필터 지연을 포함한다. 온도 측정은 NTC 위치가 MOSFET 접합 온도와 같지 않으므로 열 지연과 센서 고장 시 동작을 확인해야 한다.

엔코더는 자석 편심·기울기·공극·외란 자기장 및 캘리브레이션이 오차에 영향을 준다. 센서 IC의 14 bit와 보드 시스템의 반복정밀도·절대정확도·호스트 보고값 해상도를 따로 기록한다.

# 5 전원 통신 디버그 접속

번호는 고정 r1.2 PCB 패드 번호 기준이다. 커넥터를 보는 방향에 따라 좌우가 바뀌므로, 하네스 제작 시 도면과 실물의 1번 핀을 대조한다. [S03 S04 S19]

| 참조 ID | 접속부 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| C1-036 | 전원 J1 | AMASS XT30PW-M. V+ / GND. 보드 장착 전원 패드 VP1 VN1도 제공. [S04 S05] |
| C1-037 | 모터 출력 | A B C 상전선 납땜 패드 또는 보드 장착 패드. POWER/PHASE 2×10, 0.1 inch 도면 표기. [S03 S07 S17] |
| C1-038 | CAN1 | JST S3B-PH-SM4-TB(LF)(SN), PH 3핀 2.0 mm. 핀 1 CAN_H, 2 CAN_L, 3 GND. [S04 S11] |
| C1-039 | CAN_DBG1 | 1×3, 2.0 mm 패드. 핀 1 CAN_H, 2 CAN_L, 3 GND. CAN1과 같은 버스이며 제2 독립 CAN 채널이 아님. [S04] |
| C1-040 | CAN 종단 | R16 120 Ω 풋프린트가 있으나 dnp=yes / POPULATE=0. 기본 보드 종단 없음. 버스 양 끝에 120 Ω 구성. [S11 S19] |
| C1-041 | SWD1 | JST S6B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN), ZH 6핀 1.5 mm. 핀맵은 아래 표. [S04 S10] |
| C1-042 | TEMP1 | 1×2, 2.0 mm 패드. 핀 1 +3V, 핀 2 VTEMP_MOT. 외부 온도 센서 연결점. [S04 S09] |

## SWD1 핀 배치

| 핀 | 네트 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC | 미연결 |
| 2 | NRST | MCU 리셋 |
| 3 | SWDIO | 디버그 데이터 |
| 4 | GND | 신호 기준 접지 |
| 5 | SWCLK | 디버그 클럭 |
| 6 | +3V | 타깃 전압 레일. 프로그래머의 전원 출력과 충돌하지 않도록 연결 정책 정의 |

CAN 배선은 신호 기준 GND를 포함한다. 5 Mbps를 사용하려면 배선 길이·트위스트·분기·종단·호스트 트랜시버를 포함해 검증한다. 공통 사용 안내는 BRS 사용 시 5 Mbps, BRS 비활성 시 1 Mbps를 설명한다. 실제 중재/데이터 bit timing은 대상 FW 설정에서 고정한다. [S17]

결합 부품 예: PH용 PHR-3 / SPH-002T-P0.5L, GH7용 GHR-07V-S / SSHL-002T-P0.2, ZH6용 ZHR-6 / SZH-002T-P0.5. 조립 방향과 하네스 핀맵을 별도 인터페이스 문서로 관리한다. [S19]

# 6 보조 인터페이스 핀 사양

AUX2는 주 외부 센서 커넥터다. 신호는 다중화되므로 지원 기능을 동시에 모두 사용할 수 있다는 의미가 아니다. 논리 레벨 및 아날로그 입력 범위는 사용 모드와 MCU 데이터시트로 확정한다. [S13 S14]

## C1 043 AUX2 JST GH7

| 핀 | 신호 | 설정 인덱스 | 사용 가능한 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 V | 해당 없음 | 외부 전원 100 mA 예산 [S02] |
| 2 | 3.3 V | 해당 없음 | 외부 전원 50 mA 예산 [S02] |
| 3 | A | aux2.pins.0 | SPI CLK / ADC / GPIO / 문서상 5VT |
| 4 | B | aux2.pins.1 | SPI MISO / ADC / I2C SDA / UART RX / GPIO / 5VT |
| 5 | C | aux2.pins.2 | SPI MOSI / ADC / I2C SCL / UART TX / TIM4 CH1 / GPIO / 5VT |
| 6 | D | aux2.pins.3 | UART RX / TIM4 CH2 / GPIO / 5VT |
| 7 | GND | 해당 없음 | 신호 및 외부 전원 기준 |

참조 ID C1-043. 기능 근거 [S14], 패드 번호 근거 [S04]. SPI slave 선택용 CS는 별도 가용 GPIO를 배정해야 한다. Hall은 3개 입력을 사용하며, 하드웨어 quadrature는 C/D 조합이 가능하다. 5VT 표기는 디지털 핀 기능 표기이며 아날로그 입력에 5 V를 허용한다는 뜻으로 사용하지 않는다.

## C1 044 AUX1 미실장 헤더

| 패드 | 신호 | 외부 사용 범위 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.3 V | 1×4, 1.27 mm 미실장 패드 |
| 2 | D / aux1.pins.3 | I2C SCL / UART RX / TIM2 CH1 / GPIO / 5VT |
| 3 | E / aux1.pins.4 | I2C SDA / UART TX / TIM2 CH2 / GPIO / 5VT |
| 4 | GND | AUX1 A/B/C는 온보드 엔코더 SPI가 사용하며 외부 헤더에 나오지 않음 |

참조 ID C1-044. AUX1에는 I2C pullup 제공이 없다. c1에는 n1/x1의 온보드 RS422 트랜시버가 제공되지 않는다. 차동 엔코더를 사용하려면 외부 변환 회로를 검토한다. AUX2H1 2×4 1.27 mm 패드는 GH7의 핀 번호와 다르므로 하네스 핀맵을 재사용하지 않는다. [S04 S12–S14]

## C1 045 UART 호스트 접속

참조 ID C1-045. 충분히 새로운 FW의 기본 접속은 AUX2 C(핀 5, moteus TX)와 D(핀 6, moteus RX), 921600 baud, 8N1, TTL 레벨이다. 한 호스트 UART에 한 보드 연결을 전제로 하며 RS232 전압을 직접 연결하지 않는다. UART 전송으로 FW flash는 지원하지 않고 CAN FD 또는 SWD를 사용한다. 핀 재할당·기본값은 대상 FW에 종속된다. [S16]

# 7 기구와 PCB 설계 사양

기구값은 r1.2 도면 1페이지와 PCB 파일을 기준으로 한다. 기구 설계 시 STEP 및 실물 측정을 대조하고 조립 공차를 별도 추가한다. [S03 S04]

| 참조 ID | 항목 | 확인값 및 제약 |
| --- | --- | --- |
| C1-046 | 기판 외곽과 홀 | 38 × 38 mm, 장착 M2.5 4곳, 홀 중심 간격 32 × 32 mm. 도면상 코너 여유는 각 3 mm로 도출. [S03] |
| C1-047 | 센서 기준점 | 도면에서 자기 엔코더 원점은 외곽 기준 19 mm / 19 mm 위치. 엔코더와 로터 자석 중심을 일치시킨다. [S03] |
| C1-048 | 기판 두께 | PCB general.thickness = 1.6 mm. 기구 도면도 1.6 mm 표기. [S03 S04] |
| C1-049 | 층 구성 | 설계 파일 기준 4층: F.Cu / In1.Cu / In2.Cu / B.Cu. [S04] |
| C1-050 | 설정 stackup | 각 구리층 0.035 mm. FR4 유전체 0.1 / 1.24 / 0.1 mm. 제조 발주 및 실물 적층 보증과 구분. [S04] |
| C1-051 | 보드 장착 연결 | 전원·모터·CAN·AUX2 장착 패드 제공. AUX1 1×4 및 AUX2 2×4는 1.27 mm 피치. [S03] |
| C1-052 | 전원 모터 패드 | 도면 표기 5×Ø2, 5.08 mm 간격의 전력 접속부 및 2.54 mm 헤더 배열. 허용전류는 핀·납땜·배선·열 설계로 검증. [S03] |
| C1-053 | 실장 높이와 공간 | 제품 외형 높이 9 mm는 장착 공간 검토의 시작값. 커넥터 상대물·배선 굽힘·자석 공극·방열체를 포함한 envelope는 별도 정의. [S01 S03 S18] |

## 장착 및 환경 경계

로터 자석과 보드는 운전 중 미끄러짐 없이 고정해야 한다. 약 2 mm 공극은 설치 안내값으로, 제조 공차나 정확도 합격 범위를 대신하지 않는다. [S18]

노출 PCB가 도전성 이물과 접촉하지 않도록 기구 보호가 필요하다. IP 등급, 코팅, 습도·결로, 진동·충격 및 오염도는 이 사양서에서 확정값으로 두지 않는다. 자체 Rev.A에서는 설치 환경과 함께 요구사항을 추가한다.

38 × 38 × 9 mm와 동일한 외형을 목표로 하더라도, 커넥터·MOSFET·동박·배치 변경은 열 성능 및 전류 정격에 영향을 준다. c1의 전류값은 외형만 복제해 승계할 수 없다.

# 8 전력과 열 조건 해석

허용 전력은 상전류·열 한계와 함께 적용된다. 아래 곡선은 공식 하드웨어 문서의 전력 제한을 식으로 옮긴 도출식이다. 시험 성적이나 연속 출력 보증을 뜻하지 않는다. [S02]

## C1 054 입력 전압과 PWM율에 따른 전력 제한

참조 ID C1-054. servo.pwm_rate_hz = 30000일 때, 입력 V에 대한 기준 제한 P30(V)는 V ≤ 28 V에서 250 W, 28 < V < 41 V에서 250 − (100/13) × (V − 28) W, V ≥ 41 V에서 150 W이다. 적용 전압 범위는 보드 사양 안으로 제한한다.

공식 문서는 PWM율에 선형 비례한다고 설명한다. 따라서 P(V,fPWM) = P30(V) × fPWM / 30000으로 해석한다. 높은 PWM율에서는 효율이 낮아지므로 수치만 높여 열·전류 한계를 확대하지 않는다. 실제 FW가 보고하는 servo_stats.max_power_W 및 설정 제한을 함께 확인한다. [S02 S15]

| 입력 전압 | 15 kHz | 30 kHz | 60 kHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 V 또는 28 V | 125 W | 250 W | 500 W |
| 36 V | 94.2 W | 188.5 W | 376.9 W |
| 41 V 이상 | 75 W | 150 W | 300 W |

표는 공식 곡선의 수학적 환산값이다. 예를 들어 60 kHz의 500 W를 c1의 새로운 무조건 피크 정격으로 선언하면 안 된다. 실제 적용 시 열·전류·전원·FW 조건이 모두 만족되어야 한다.

## C1 055 연속 전류의 열 조건

참조 ID C1-055. 5 A/14 A는 냉각 유무를 구분한 제품 제시값이다. 14 A를 자체 Rev.A의 연속 목표로 채택하려면 방열체 형상, 접촉면과 TIM, 체결, 주변온도, 풍량, 온도센서 위치, 온도 포화 판정 및 운전시간을 정의해야 한다. 제조사 MPAT 결과는 조건 탐색용 추정으로 사용하고 실측 증거와 구분한다. [S01 S25]

## 설계 검토에 쓸 도출값

| 참조 ID | 계산 | 적용 한계 |
| --- | --- | --- |
| C1-056 | 상전류 I=20 A이면 션트 I×R = 40 mV | 순간 전압강하. RMS·위상·PWM에 따른 발열과 증폭기 포화는 별도 계산. [S07] |
| C1-057 | VADC = VBUS × 4.7/104.7 | 명목 분압 비 0.04489. 51 V일 때 약 2.289 V. 입력 정격 상향의 근거가 아님. [S09] |
| C1-058 | n[rpm] = 60 × fe[Hz] / 극쌍수 | 제품값 2 kHz에서 120000/극쌍수 rpm. 기계 허용속도·전압 여유는 별도 제한. |

# 9 보호 기능과 시스템 책임

회로에 있는 보호 경로, 드라이버 IC 기능, FW 정책, 시스템 외부의 에너지 처리를 구분한다. 아래는 자체 Rev.A에 대한 검토 출발점이다.

| 참조 ID | 확인된 기능 또는 한계 | 자체 Rev.A에서 결정하고 검증할 내용 |
| --- | --- | --- |
| C1-059 | 역극성 보호 없음. [S17] | 역극성 방지 여부와 외부 보호 책임. XT30 극성 확인 및 전원 차단 상태 접속 절차. |
| C1-060 | TVS와 DC 링크 커패시터 존재. [S05] | 돌입전류·배선 인덕턴스 과도·프리차지·전원 허용 overshoot. TVS를 지속 에너지 흡수장치로 가정하지 않음. |
| C1-061 | DRV8323의 UVLO, CPUV, MOSFET OCP, 게이트 고장 및 열 경고/차단 기능. [S22] | 설정 임계값·필터시간·latch/retry·nFAULT 판독·게이트 차단시간. 20 A 제품 피크값과 OCP 설정값을 구분. |
| C1-062 | MCU → MOTOR_ENABLE/MOTOR_HIZ, 드라이버 → nFAULT 경로. [S06 S10] | 리셋·부팅·MCU 정지·FW 오류에서 출력 상태와 반응시간. 이 경로만으로 기능안전의 독립성이나 이중화를 주장하지 않음. |
| C1-063 | FW 전압·보드/모터 온도 제한 파라미터. [S15] | 임계값·hysteresis·derating·센서 이상·복귀 조건. 온도 범위 85 °C를 그대로 fault_temperature로 대입하지 않음. |
| C1-064 | 감속 시 기본적으로 DC 버스로 에너지 반환. [S17] | 배터리 충전 허용범위 또는 회생 흡수 전원·외부 제동 경로, 최악 감속 에너지, 과전압 여유 및 시험 방법. |
| C1-065 | FW가 max_regen_power_W 및 flux braking 제공. [S17] | 지원 FW 버전 및 모터 발열·설정 검증. 기능 존재가 외부 흡수 경로의 대체를 항상 보장하지 않음. |

## 전압 및 온도 경계의 해석

12S 표기를 모든 배터리와 회생 조건에서 안전한 전원 구성으로 읽지 않는다. 예를 들어 셀당 4.2 V인 12S의 만충전압은 50.4 V로, 절대최대 51 V와의 차이는 0.6 V뿐이다. 이는 셀 전압을 가정한 도출 예이며, 회생 및 과도 여유는 전원 구성에서 따로 검토해야 한다. [S02 S17]

과전압 fault가 토크를 중단하더라도 부하가 계속 모터를 돌리면 에너지가 유입될 수 있다. coast·brake·controlled stop의 물리 동작, 외부 전원 차단 및 에너지 경로를 시스템 수준에서 정의한다. [S17 및 설계 해석]

# 10 ALM 전기와 인터페이스 연결

기존 SYS 요구 ID를 보존하는 매핑 제안이다. 참조값을 source/evidence로 연결한 뒤 자체 목표와 시험 조건을 작성한다. 아래 내용 자체는 요구사항 승인이나 시험 통과 결과가 아니다.

| 기존 ALM 항목 | 참조 근거 | 채울 내용과 남은 결정 |
| --- | --- | --- |
| SYS-REQ-001 1축 구동 | C1-001, 017, 018 | 단일 3상 모터·FOC 구조. 모터 모델·극쌍수·구동 조건 결정. |
| SYS-REQ-002 입력 범위 | C1-002, 003, 057, 059, 064 | 10~51 V, 명목 24 V를 참조. 정상 입력 상한·전원 공차·과도·회생 여유 별도 확정. |
| SYS-REQ-003 연속 전류 | C1-005, 055 | 5 A 또는 열관리 14 A 목표 후보. RMS 정의·주변온도·방열·온도포화 시험 필요. |
| SYS-REQ-004 피크 전류 | C1-004, 056, 061 | 20 A 후보. 지속시간·반복률·허용 오차·온도 시작조건 결정. |
| SYS-REQ-005 출력 제한 | C1-006, 054 | 전압/PWM별 제한 곡선, 모터링/회생 방향, 전류·열 제한 우선순위 정의. |
| SYS-REQ-006 전류 측정 | C1-019, 027~029 | 3채널 저측 센싱. 정확도·범위·샘플링·교정 및 유효값 판정 결정. |
| SYS-REQ-007 회전자 위치 | C1-025, 033~035 | AS5047P 14 bit 및 SPI 참조. 실제 위치 정확도·자석 공차·진단 결정. |
| SYS-REQ-008 캘리브레이션 | C1-033~035 | 센서 정렬과 보정 필요성 근거. 절차·저장값·잔차 허용기준은 별도 개발. |
| SYS-REQ-017 과전류 차단 | C1-017, 061, 062 | DRV8323 OCP를 HW 경로 후보로 검토. 독립성·임계값·검출/차단시간을 고장 주입으로 검증. |
| SYS-REQ-018~020 전압 열 진단 | C1-030~032, 063 | 측정 회로·진단 입력을 설계에 연결. 임계값·필터·복귀·센서고장 정책 결정. |
| SYS-REQ-025 CAN 물리 통신 SYS-REQ-028 CAN 설정 | C1-014, 024, 038~040 | 5 Mbps 데이터 위상 후보, 중재 속도·BRS·sample point·종단·배선 길이·오류율 결정. |
| SYS-REQ-032 디버그 SYS-REQ-033 관측 | C1-026, 041, 042 | SWD1 핀맵과 DAC TP1을 후보로 사용. 필수 레일·fault·PWM 측정점은 자체 보드에서 추가 정의. |

HWE.1에는 부품명을 그대로 요구로 고정하기보다 전기적 범위·오차·응답시간을 먼저 정의한다. HWE.2에는 부품·회로·레이아웃과 계산 근거를 연결하고, HWE.3/HWE.4 및 SYS.4/SYS.5에는 제조·통합·검증 증거를 단계에 맞게 연결한다. 이는 본 프로젝트에서 사용할 연결 제안이다.

# 11 ALM 제어 성능과 동작 연결

하드웨어 참조만으로 채울 수 없는 항목을 식별한다. c1 FW의 기능을 확인하더라도, 자체 FW의 기능과 시간적 성능은 별도 명세 및 검증이 필요하다.

| 기존 ALM 항목 | 연결 근거 또는 상태 | 추가 명세와 검증 |
| --- | --- | --- |
| SYS-REQ-009~012 전류 속도 위치 제어 및 전환 | C1-001, 010~013 / HW와 FW 연계 | 제어 모드·전환 허용조건·토크 불연속 허용치·상태도. 제어 이득과 부하 조건 필요. |
| SYS-REQ-013~015 Enable Disable 초기 출력 | C1-017, 062 / 경로 존재 | 활성화 선행조건, 초기 핀 상태, reset/brownout 포함 출력 정책. |
| SYS-REQ-016 센서 피드백 이상 | C1-027~035 / 진단 정책 미정 | 통신 오류·센서 단선·고정값·비합리값 검출과 종료 출력 정의. |
| SYS-REQ-021~024 최초 명령 오류 고장 처리 | HW값으로 확정 불가 | 최초 명령 timeout, 명령 유효성, fault latch·복귀, 코드 및 보고 주기. |
| SYS-REQ-026~027 SYS-REQ-029~031 | C1-014, 045 / 프로토콜 FW 의존 | 명령/텔레메트리 형식, 주소, 설정 변경/저장. moteus 호환 또는 독자 프로토콜 결정. |
| SYS-REQ-034 상태 보고 | C1-062 및 자체 상태 설계 | 초기화·비활성·구동·고장 상태 및 조회 기한. |
| SYS-REQ-035 회생 처리 | C1-054, 064, 065 | 전원 흡수 능력·회생 한계·모터 열·외부 보호 책임 및 감속 시험. |
| SYS-REQ-036 제어 주기 | C1-011 / 15~30 kHz 후보 | 실제 주기 선택, ISR jitter·WCET·CPU 여유 및 통신 병행 측정. |
| SYS-REQ-037 PWM 주파수 | C1-012, 054 / 30 kHz 초기 검토 | 주파수·허용오차·dead time·게이트 파형 검증. |
| SYS-REQ-038~040 제어 응답 | 수치 참조값 미확정 | 전류·속도·위치의 오차/정착시간/오버슈트와 시험점·부하·측정 기준 정의. |
| SYS-REQ-041 환경 SYS-REQ-042 장착 연결 | C1-007~009, 036~053 | −40~85 °C, 38×38×9 mm 후보. 부하별 온도조건·공차·배선·냉각 확인. |
| SYS-REQ-043~046 준비 차단 제한 명령갱신 | C1-061~065 / 시간값 미정 | 부팅시간·fault별 차단시간·명령 제한·갱신 timeout·종단 출력 상태 결정. |

SYS-REQ-001~046 모두 위 두 연결표에서 다룬다. 검증 항목의 TBD와 기술 실현가능성 평가가 남아 있는 동안 ALM의 Draft 상태를 유지한다. 자체 HW Rev.A를 c1 r1.2와 같은 리비전 이름으로 취급하지 않는다.

# 12 자체 RevA 요구사항 작성안

아래 문장은 c1과 같은 성능을 검토하기 위한 제안이다. [결정 필요] 표시는 시험 가능한 요구사항으로 확정하기 전에 채울 값이다. 기존 SYS ID를 보존하고 본 참조 ID와 출처를 연결한다.

| 항목 | 제안 문장과 결정 조건 |
| --- | --- |
| SYS-REQ-003 연속 전류 | 시스템은 [상전류의 RMS/peak 정의], 주변온도 [값], DC 입력 [값], PWM [값], 냉각 구성 [값]에서 상전류 [5 A 또는 14 A 목표]를 열적 정상상태까지 유지하며 정의된 온도·성능 한계를 만족해야 한다. 근거 C1-005, 055. 허용오차·정상상태 판정·시험시간 결정 필요. |
| SYS-REQ-004 피크 전류 | 시스템은 지정된 초기 온도와 전원·부하 조건에서 상전류 20 A 목표를 [지속시간] 동안 [반복 주기]로 출력하고 보호·소자·측정 한계를 만족해야 한다. 근거 C1-004, 019, 061. peak/RMS·전류 오차·복귀시간 결정 필요. |
| SYS-REQ-025 CAN FD | 시스템은 중재 [속도] 및 데이터 5 Mbps 목표, BRS [설정], 배선 [길이/토폴로지], 120 Ω 양단 종단, 노드 [수], bus load [값]에서 지정 메시지를 [허용오류율/기한] 내 송수신해야 한다. 근거 C1-014, 038~040. 테스트 프레임과 합격기준 결정 필요. |
| SYS-REQ-036 제어 주기 | 시스템은 FOC 전류 루프를 [선택 주파수]로 실행하고, 정의된 통신 및 진단 부하에서 jitter [값]과 WCET [값] 이하를 만족해야 한다. 근거 C1-010~012. 15~30 kHz는 범위 참조이며 실제 주기는 하나의 설계값으로 고정. |
| SYS-REQ-044 Fault 출력 차단 | 시스템은 차단 대상으로 지정한 fault별 검출 조건이 충족된 뒤 [시간] 이내에 [PWM/게이트 상태]로 전이해야 한다. 근거 C1-061, 062. 검출시간/차단시간을 분리하고 coast/brake/회생 거동 및 복귀 정책 결정 필요. |

## ALM에 기록할 공통 속성

source에 이 문서 ID·C1 참조 ID·S 출처 ID와 커밋을 기록한다. body에는 자체 제품이 해야 하는 동작을 작성하고 metadata에는 rationale, 조건, open_points, feasibility와 verification을 연결한다. 참조 근거가 있다는 이유만으로 feasibility를 완료하거나 시험을 PASS 처리하지 않는다.

시험 결과는 HW Rev·FW SHA·설정 파일·모터 모델/극쌍수·전원·냉각·주변온도·부하·장비·파형/로그를 함께 남긴다. 전류/전력/온도 값은 정의와 조건을 포함해 기록하고 변경 시 영향받는 요구·설계·시험을 추적한다.

# 13 미결정 항목과 기준선 채택

사용자는 c1과 동일한 성능을 초기 목표로 검토하도록 지정했다. 목표 수치를 채택할 때 아래 조건을 함께 확정해야 개발 기준선으로 사용할 수 있다.

| 결정 ID | 결정 내용 | 영향 및 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| DEC-C1-01 | 실물 리비전과 참조 형상 | 본 문서의 공개 r1.2와 실물 차이 확인. 실크·회로·BOM 대조 결과. |
| DEC-C1-02 | 모터와 기계 부하 | 모델·극쌍수·권선 R/L·Ke·허용속도·관성·부하 프로파일. 모터 데이터와 실측. |
| DEC-C1-03 | 전원 운용 범위 | 명목 24 V 후보, 정상 상하한·회생·과도·역극성·프리차지. 51 V는 절대최대 참조. |
| DEC-C1-04 | 전류 성능 조건 | 20 A 유지시간/반복률, 5 A/14 A 연속 전류 정의와 냉각 구성·온도조건. 열/전력 계산 및 시험. |
| DEC-C1-05 | 전기 주파수 자료 차이 | 제품 2 kHz와 공통 문서 4 kHz 정합성 확인. 대상 FW 코드·설정 및 제조사 확인 또는 실증. |
| DEC-C1-06 | 온도 및 센서 정확도 | −40~85 °C 범위의 적용점·부하·derating, 전류/각도/전압/온도 오차. 시험 기준. |
| DEC-C1-07 | FW 호환과 시간 동작 | moteus 호환 여부, FW 기준 커밋, 제어 주기·지터·기동시간·timeout·fault 반응시간. |
| DEC-C1-08 | 보호 임계값과 종단 상태 | 전류·저전압·과전압·열 임계값/허용오차/지연, latch/retry, coast/brake와 에너지 경로. |
| DEC-C1-09 | 기구 및 제조 조건 | 외형·커넥터·적층·동박·방열·공차·시험점. 제조용 BOM·발주 적층·ERC/DRC 결과. |
| DEC-C1-10 | 추가 환경 및 적합성 | 습도·결로·진동·충격·ESD/EMC·IP 목표 및 적용성. 제품 페이지의 선언 링크만으로 시험 수준을 채우지 않음. |

## 리비전 차이와 출처 해석

DESIGN.md에는 r1.0 문제와 r1.1 수정으로 3.3 V LDO 변경, 버전 식별 회로 및 TVS 변경 등이 기록되어 있다. 이 문서는 r1.2의 완전한 변경 이력으로 해석하지 않는다. 공개 r1.2 경로를 참조 설계로 고정하되, 현재 판매품의 실장 변형과 일치한다고 단정하지 않는다. [S24]

## 권장 채택 순서

먼저 참조 사양서와 커밋을 형상 항목으로 등록한다. 이어 DEC-C1-02~04로 모터·전원·전류/냉각 조건을 정하고, SYS.2의 수치와 합격조건을 구체화한다. 이후 SYS.3에서 기능을 HW/SW에 할당하고 HWE/SWE 설계 및 시험에 연결한다. SYS.1에는 사용자 목표를, 제품 수치에는 기술 참조 출처를 구분해 남긴다.

# 14 출처와 추적 기준

각 표의 [Sxx]는 아래의 공식 자료를 가리킨다. GitHub 링크는 전체 커밋 SHA로 고정했다. 외부 웹 페이지는 2026-10-17 조회 기준이며 이후 변경될 수 있다.

| ID | 자료 | 확인 범위 |
| --- | --- | --- |
| S01 | moteus c1 공식 제품 사양 | 조회 2026-10-17 제품 판매 페이지 |
| S02 | Hardware Specifications | Electrical Limits 및 Power Limits |
| S03 | c1 r1.2 기구 도면 | 2024-03-05 도면 1페이지 |
| S04 | c1 r1.2 PCB | 패드 번호와 네트 및 stackup |
| S05 | c1 r1.2 전원 회로 | J1 U1 U2 D1 |
| S06 | c1 r1.2 게이트 드라이버 회로 | U4 제어선 및 전류 센스 출력 |
| S07 | c1 r1.2 하프브리지 회로 | A B C에 반복 사용되는 계층 회로 |
| S08 | c1 r1.2 전류 측정 회로 | R13 R14 R15 및 C23 C24 C25 |
| S09 | c1 r1.2 전압 온도 측정 회로 | R17 R18 R19 R20 R21 TEMP1 |
| S10 | c1 r1.2 MCU 회로 | U3 SWD1 및 MCU 신호 할당 |
| S11 | c1 r1.2 CAN 회로 | U5 CAN1 CAN_DBG1 R16 미실장 |
| S12 | c1 r1.2 AUX1 회로 | U6 AS5047P 및 AUX1 |
| S13 | c1 r1.2 AUX2 회로 | AUX2 AUX2H1 및 입력 보호 |
| S14 | Encoders 참조 문서 | c1 AUX1 및 c1 n1 x1 AUX2 표 |
| S15 | Configuration Parameters | servo 파라미터 및 aux SPI CPR |
| S16 | UART 참조 문서 | c1 기본 핀과 직렬 설정 및 제한 |
| S17 | Electrical Setup | 역극성 돌입전류 및 회생 에너지 |
| S18 | Mechanical Setup | 자석 정렬 및 약 2 mm 공극 |
| S19 | Pinouts | c1 도해 및 CAN 종단 |
| S20 | STM32G474CEU6 제조사 정보 | ST 제품별 메모리 코어 패키지 |
| S21 | AS5047P 제조사 데이터시트 | v2-00 2021-07-22 14 bit SPI |
| S22 | DRV8323 제조사 정보 | CSA 및 보호 기능 |
| S23 | Application Limits | 공통 문서 전기 주파수 4 kHz |
| S24 | c1 설계 변경 이력 | r1.0 문제 및 r1.1 수정 기록 |
| S25 | moteus 성능 해석 도구 | 냉각별 예상 전류의 조건 탐색용 |
| S26 | 고정한 저장소 커밋 | 커밋 시각 2026-09-27 11:32:26 UTC |
| S27 | c1 r1.2 DC 버스 커패시터 | C38~C49 부품값과 실장 설정 |
| S28 | c1 r1.2 LED와 DAC 관측점 | D13 D14 TP1 |